# Panduan Pengembangan Backend: Dari Setup VPS hingga Deployment

Dokumen ini merangkum seluruh langkah teknis yang telah dilakukan untuk setup, konfigurasi, dan maintenance backend Laravel di VPS Google Cloud Platform (GCP).

## 1. Setup VPS dan Koneksi

Proyek backend Laravel di-host di VPS GCP dengan alamat IP: 104.197.222.12. Akses dilakukan melalui terminal Linux SSH.

## 2. Konfigurasi Keamanan (Cloudflare Tunnel)

Untuk mengatasi kendala keamanan Mixed Content saat menghubungkan frontend di Vercel (HTTPS) dengan backend di VPS (HTTP), telah diimplementasikan Cloudflare Quick Tunnels.

- Instalasi: Mengunduh dan memasang cloudflared di VPS.

- Akses Aman: Menjalankan tunnel dengan perintah: nohup cloudflared tunnel --url http://localhost:80 > cloudflare.log 2>&1 &.

- Hasil: Backend kini memiliki URL HTTPS resmi: https://checklist-frog-election-valuation.trycloudflare.com.

## 3. Manajemen File dan Direktori

Untuk mempermudah navigasi di terminal Linux, gunakan perintah berikut:

| Perintah | Fungsi |
| --- | --- |
| ls -la | Melihat daftar file/folder detail (termasuk file tersembunyi). |
| cd /var/www/folder_project/pos-fnb-backend | Masuk ke direktori utama backend. |
| ls -la / | Melihat isi direktori sistem (root). |

## 4. Otomatisasi Update (script update.sh)

Untuk mempercepat proses deployment dan memastikan sinkronisasi file, gunakan script update.sh yang telah dikonfigurasi dengan perintah berikut:

#!/bin/bash
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/folder_project/pos-fnb-backend
sudo chmod -R 775 storage bootstrap/cache
git pull origin main
composer install --optimize-autoloader --no-dev
php artisan migrate --force
php artisan storage:link
php artisan config:clear
php artisan route:clear
php artisan cache:clear
echo "Update backend berhasil dan aman!"

Jalankan dengan: sudo ./update.sh

## 5. Catatan Penting Pengembangan

- Independensi Laravel: Laravel menjalankan servernya sendiri (via php artisan serve) dan terpisah dari XAMPP/Apache.

- Database: Data dapat diekspor ke Excel/CSV melalui fitur Export di alat manajemen database seperti PHPMyAdmin atau DBeaver.

- Cloudflare Tunnel: Pastikan proses ini tetap berjalan di latar belakang agar URL HTTPS tetap aktif 24 jam.

- Biaya GCP: Selalu pantau Google Cloud Billing Console untuk memastikan penggunaan VPS tetap dalam batas wajar dan tidak terpotong biaya jika masa trial sudah habis.